Anexo IV – Tabela Classificação de Usos - Lei Municipal nº 3.286, de 27 de junho de 2008. – Alterada em 22/12/2015.

| Requisitos de Ocupação do Solo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zoneamento | Lotes Novos |  |  |  | Recuos Mínimos |  |  |  | Taxa de Ocupação - TO |  |  |  | Índice de Aprov - IA |  |  |
|  | Área Mínima | Testada Mínima | Dimensão Das Vias (Mínimo) | Dimensão dos Passeios | Frontal | Fundos | Lateral |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Direita | Esquerda | Mín. | Máximo |  | Conforme |  | Admitido |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Conforme | Admitido |  |  |  |
| ZC1 | 300m² | 12,00m | 16,00m | 2,00m | 0,00m | 1,50m | 1,50m com aberturas | 1,50m com aberturas | 40% | 80% | 60% | 8,0 |  | 6,0 |
| ZR1 | 300m² | 12,00m | 16,00m (R) 14,00 (T) | 2,00m | 4,00m | 1,50m | 1,50m com aberturas | 1,50m com aberturas | 15% | 60% | 50% | 4,0 |  | 3,0 |
| ZR2 | 300m² | 10,00m | 12,00m | 1,50m | 2,00m | 1,50m | 1,50m com aberturas | 1,50m com aberturas | 15% | 60% | 50% | 2,0 |  | 1,5 |
| ZR3 | 450m² | 15,00m | 16,00m | 3,00m | 4,00m | 1,50m | 1,50m com aberturas | 1,50m com aberturas | 20% | 60% | 50% | 1,2 |  | 1,0 |
| ZR4 | 350m² | 12,00m | 12,00m(M) 16,00m(R) 14,00 (T) | 3,00m (M) 2,00m (R) 1,50m (T) | 4,00m | 1,50m | 1,50m com aberturas | 1,50m com aberturas | 20% | 60% | 50% | 3,0 |  | 2,0 |
| ZR5 | 350m² | 12,00m | 16,00m(R) 14,00 (T) 30,00(E) | 2,00m (R) (T) 2,00 até 4,00m (E) | 4,00m | 1,50m | 1,50m com aberturas | 1,50m com aberturas | 20% | 70% | 60% | 5,0 |  | 3,5 |
| ZR6 | 300m² | 12,00m | 16,00m(R) 14,00 (T) | 2,00m | 4,00m | 1,50m | 1,50m com aberturas | 1,50m com aberturas | 20% | 60% | 50% | 2,0 |  | 1,2 |
| ZEIS A (regularização) | - | - | 5,00m | 1,50m | 1,00m | 0,50m | 0,50m com aberturas | 0,50m com aberturas | 30% | 90% | 90% | 1,0 |  | 1,0 |
| ZEIS B (Núcleos 5, 6 e 7) | Máx. 250m² | 10,00m | 8,00m | 1,50m | 2,00 | 1,00m | 1,50m com aberturas | 1,50m com aberturas | 15% | 80% | 60% | 1,0 |  | 1,0 |
| ZEIS C (Avamau) | Máx. 250m² | 10,00m | 5,00m | 1,50m | 1,00 | 1,00m | 1,00m com aberturas | 1,00m com aberturas | 15% | 80% | 60% | 1,0 |  | 1,0 |
| ZHP | 150,00m² | 10,00 | - | 1,20m | 0,00m | 1,00m | 1,50m com aberturas | 1,50m com aberturas | 20% | 95% | 80% | 1,0 |  | 1,0 |
| LIS | 360m² | 10,00m | 16,00m | 1,50m | 4,00 | 1,00m | 1,50m com aberturas | 1,50m com aberturas | - | 70% | - | 1,0 |  | - |
| ZM | 400m² | 15,00m | - | 1,50m | 5,00m | 1,50m | 1,50m | 1,50m | 15% | 60% | 50% | 2,0 |  | 1,5 |
| ZIE | 500m² | 20,00m | - | 1,50m | 0,00m | 1,50m | 1,50m com aberturas | 1,50m com aberturas | 15% | 80% | 60% | 3,5 |  | 2,5 |
| ZRE | 150m² | 10,00m | - | 1,50m | 1,00m | 1,00m | 1,00mcom aberturas | 1,00m com aberturas | 20% | 90% | - | 1,2 |  | 1,2 |
| ZES | 250,00m² | 10,00m | - | 1,50m | 1,00m | 0,50m | 1,00m com aberturas | 1,00m com aberturas | 20% | 80% | 70% | 1,0 |  | 1,0 |
| ZE | 300m² | 12,00m | 16,00m | 3,00m* | 0,00m | 1,50m | 1,50m com aberturas | 1,50m com aberturas | 20% | 80% | 60% | 6,0 |  | 4,0 |
| ZI | 1.000m² | 20,00m | 20,00m | 2,00m | 6,00m | 1,50m | 1,50m | 1,50m | 15% | 80% | 60% | 2,0 |  | 1,5 |

(R) – Ruas	(T) – Travessas (Comprimento máximo de 200 metros lineares)	(E) – Estruturais		(M) – Rua Marginal 		*Variável de acordo com o existente